基于分区算法的二进制乘法控制器状态机设计

学号：2030823

姓名：李世冲

学院：电子与信息工程学院

目录

摘要	1

1.	数字系统Top-Down设计方法	1

2.	状态机建模	1

2.1 SM图算法分析	1

2.2 分区算法分析	3

2.2.1概率预测	3

2.2.2分区算法	4

2.3 逻辑划分	6

2.4分区算法硬件逻辑划分	6

2.5 SM图RTL级设计	7

2.6 SM图实现行为设计	9

2.7 分区算法RTL代码	10

3.	状态机仿真	14

3.1SM设计测试平台与仿真	14

3.2分区算法测试平台与仿真	16

4.	状态机综合	16

4.1 SM图实现	16

4.2状态机状态转移表	17

4.4状态机综合电路图	17

4.5分区算法综合电路图	18

5结论	18

5.1 SM综合电路功耗分析	18

5.2分区算法状态机功耗分析	19

8参考文献	19

图例

图 1 二进制乘法控制器SM图	2

图 2二进制乘法控制器状态图	3

图 3二进制乘法控制器状态转移矩阵	3

图 4二进制乘法控制器状态概率	4

图 5状态对计算	5

图 6子状态机划分	6

图 7分区算法硬件逻辑划分	7

图 8 SM图二进制乘法控制器仿真波形图	16

图 9划分算法二进制乘法控制器仿真波形	16

图 10 SM图综合电路图	17

图 11划分算法综合电路图	18

图 12 SM图二进制乘法控制器功耗分析	18

图 13分区算法二进制乘法控制器功耗分析	19

表例

- 摘要

过去对于执行逐步算法或者程序的数字系统，我们经常用状态机来进行控制。在状态机中，我们使用圆圈把各个状态圈起来，并在圆圈上用圆弧表示控制状态机操作的转换条件。除了用状态机转换图之外，我们还可以用一种特殊的流程图SM图来描述状态机的行为特性。除了SM图外，还可以利用类似软件方法的微程序对状态机进行建模；同样还可以利用链接状态机进行设计。本文通过二进制乘法控制器为例，结合自顶向下的数字系统设计方法介绍了如何利用SM图对二进制乘法器进行建模、仿真和综合，同时结合参考文献内容，尝试利用状态机分区算法对状态机进行分类，在EDA工具中综合后查看是否相比传统方法进行了优化。

- 数字系统Top-Down设计方法

- 通过SM图对二进制乘法器进行系统分析，确定算法。

- 进行系统划分、根据系统的特点，将其划分为若干部分，并且确定各个部分的逻辑功能。

- 采用规范形式描述（2）中的各个逻辑功能。并且对各个功能模块进行RTL级设计。

- 采用EDA软件进行仿真。

- 仿真正确后采用EDA工具对所设计的行为代码进行综合，即在EDA工具中使用Tcl将前端设计Verilog代码转化成通用的布尔门阵列生成.db库的逻辑器件；随后将网表添加一定的约束映射到Foundry厂的工艺库。

- 状态机建模

3.1 SM图算法分析

SM图与一般的流程图不同。建立SM图要遵循一定的规则。只有遵循了这样的规则，SM图才能与状态图等价。一个SM图由三个基本组成部分，其中包含状态框，判断框和条件输出框。其中包含一个状态框和多个条件框以及以状态相关的条件输出框，SM图可以通过并行或者串行方式构成输出链路。

在二进制乘法器中，加法移位控制器产生所需要的加法和移位信号序列。计数器计算移位次数，并在最后一次移位发生前输出K=1。乘法器的控制器的SM图与状态图基本上是一致的。在状态S0，当开始信号St为1时，寄存器置数。在S1对乘数位M进行检测。如果M=1，则生成一个“相加”信号，下一状态为S2。如果M=0,则生成“移位”信号，并对K进行检测。如果K=1，则此次移位为最后一次移位。并且下一个状态为S3。因为在加操作后必须接着一个移位操作，所以在S2产生一个移位信号。如果K=1，则电路在最后一次移位时转到S3，否则下一状态为S1。在S3生成完成信号。

图 1 二进制乘法控制器SM图

3.2 分区算法分析

3.2.1概率预测

对n个状态的有限状态机，从Si到Sj的转换概率为

我们定义输入信号的每一位都具有相同的概率，例如p（0）=p（1）=0.5，从而得到有限状态机状态转移概率矩阵P。

对于二进制乘法控制器状态图如图2所示，我们得到状态转移矩阵如图3所示，最后可以计算得到状态概率如图4所示。

图 2二进制乘法控制器状态图

图 3二进制乘法控制器状态转移矩阵

图 4二进制乘法控制器状态概率

3.2.2分区算法

分区算法：将传统FSM划分为2个子状态机。

输入：Pij和对应的状态Si,Sj。

输出：子状态机M1,M2,M3….Mn(这里n为固定参数2，即预先设定将状态机划分为2个)。

开始：

将Pij按照降序排列且将其标记为P1,P2….Pm(这里m>2),因此状态对(Si,Sj)同样按照降序排列。

for (h=0;h<m;h=h+2)   //h是状态对变量

for（k=1;k<n;k=k+1) //k是子状态机变量

如果状态对Si和Sj从未出现过则：

否则如果(或者)已经出现在子状态机中

则  (或)加入到子状态机中；

否则如果，都已经存在于子状态机中；

则跳过

结束

结束

结束

通过得到状态概率，我们可以计算二进制乘法控制器的状态转移概率如图5所示。

图 5状态对计算

现在我们按照降序排列二进制乘法控制器的转移概率，于是我们可以按照如下流程进行子状态机划分：

1：考虑,因为从未出现过，所以M1:S1,S2。

2：考虑,因为从未出现过，所以M2:S0。

3：考虑,因为在1,2中出现过，所以跳过。

4：考虑，因为在3中出现过，所以更新M2:S0, S3。

5：考虑,因为在全部在1中所以跳过。

6：考虑，因为在1，4中出现过所以跳过。

7：考虑，因为在1，4中出现过，所以跳过。

结束

因此分得的两个状态机分别为M1:{S1,S2},M2:{S0,S3}如图6所示。

图 6子状态机划分

3.3 逻辑划分

使用了两个进程。第一个进程描述了电路的组合逻辑部分，第二个进程在时钟上升沿到来时对状态寄存器进行更新。信号Load，Sh和Ad必须在合适的状态中生成，并且在状态发生改变时关闭。为了方便地实现次操作，我们可以在进程初始化时就把这些信号都设置为0。在逻辑划分中我们已假设存在加法器、移位器模块，并且生成了恰当的信号实现寄存器置数、加法操作和移位操作。

3.4分区算法硬件逻辑划分

图 7分区算法硬件逻辑划分

如图7所示，分区算法硬件逻辑主要包含了控制逻辑，子状态机，选通器和状态寄存器。主要信号包含输入、现态，次态，子状态机使能信号、状态寄存器和输出信号。

例，我们输入St=1，现态为S0,通过控制逻辑可以判断当前处于M2子状态机，则EN_2使能信号为高，选通M2子状态机。且可以判断出下一状态为S1，输出信号Load为高。

3.5 SM图RTL级设计

module Mult(

input clk,

input St,

input K,

input M,

output reg Load,

output reg Sh,

output reg Ad,

output reg Done);

reg [3:0] state;

reg [3:0] next_state;

always @(St,K,M,state)

begin

Load<=0;

Sh<=0;

Ad<=0;

Done<=0;

case (state)

4'd0:begin

if(St==1)

begin

Load<=1;

next_state<=4'd0;

end

end

4'd1:begin

if(M==1)

begin

Ad<=1;

next_state<=2;

end

else

Sh<=1;

if(K==1)

next_state<=3;

else next_state<=1;

end

4'd2:begin

Sh<=1;

if(K==1)

next_state<=3;

else next_state<=1;

end

4'd3:begin

Done<=1;

next_state<=0;

end

endcase

end

always @(posedge clk)

begin

state<=next_state;

end

endmodule

3.6 SM图实现行为设计

module Mult(

input A,

input B,

input clk,

input St,

input K,

input M,

output reg  A_2,

output reg  B_2,

output wire Load,

output wire Sh,

output wire Ad,

output wire Done);

wire  A_1;

wire  B_1;

assign Sh=(~A)&&(B)&&(~ M);

assign Load=(~A)&&(~B)&&(St);

assign Ad=(~A)&&(B)&&M;

assign Done=A&&B;

always @(posedge clk)

begin

A_2<=((~A)&&B&&(M||K))||(A&&(~B)&&K);

B_2<=(~A)&&(~B)&&St||(~A)&&B&&(~M)||A&&(~B);

end

endmodule

3.7 分区算法RTL代码

module Mult(

input clk,

input St,

input K,

input M,

output reg Load,

output reg Sh,

output reg Ad,

output reg Done);

reg [3:0] state;

reg [3:0] next_state;

reg [3:0] next_state_1;

reg [3:0] M0;

parameter 	 M1=4'd4;

parameter 	 M2=4'd5;

reg  EN_1;

reg  EN_2;

always @(St,K,M,state)

begin

/*

Load<=0;

Sh<=0;

Ad<=0;

Done<=0;

*/

EN_1<=0;

EN_2<=0;

case (state)

4'd0:begin

if(St==1)

begin

EN_2<=1;

next_state<=M2;

end

end

4'd1:begin

if(M==1)

begin

EN_1<=1;

next_state<=M1;

end

else

/*

Sh<=1;

*/

if(K==1)

begin

EN_2<=1;

next_state<=M2;

end

else

begin

EN_1<=1;

next_state<=M1;

end

end

4'd2:begin

/*Sh<=1;*/

if(K==1)

begin

EN_2<=2;

next_state<=M2;

end

else

begin

EN_1<=1;

next_state<=M1;

end

end

4'd3:begin

EN_2<=1;

Done<=1;

next_state<=M2;

end

endcase

end

always @(EN_1,EN_2,St,K,M,next_state_1)

begin

Load<=0;

Sh<=0;

Ad<=0;

Done<=0;

case(next_state_1)

M1:

begin

if(K==1)

begin

Sh<=1;

EN_2<=1;

next_state_1<=M2;

end

else if(M==1)

begin

Ad<=1;

EN_1<=1;

next_state_1<=M1;

end

else

begin

Sh<=1;

EN_1<=1;

next_state_1<=M1;

end

end

M2:

begin

if(St==1)

begin

Load<=1;

EN_1<=1;

next_state_1<=M1;

end

else

begin

EN_2<=1;

next_state_1<=M2;

end

end

endcase

end

always @(posedge clk)

begin

state<=next_state_1;

end

endmodule

- 状态机仿真

4.1SM设计测试平台与仿真

SM图设计的二进制乘法控制器测试平台如下。

`timescale 1ns/1ns

module test4;

reg  clk;

reg St;

reg K;

reg M;

wire Load;

wire Sh;

wire Done;

wire Ad;

reg reset;

//always #5 clk=~clk;

initial begin

reset=1;

clk=0;

St=0;

K=0;

M=0;

#10 reset=0;

/*

#5 K=1;

#5 M=1;

#10 St=0;

#10 K=0;

#10 M=0;

#5

*/

end

Mult a(.clk(clk),.St(St),.K(K),.M(M),.Load(Load),.Sh(Sh),.Done(Done),.Ad(Ad),.reset(reset));

always #5 clk=~clk;

always #4 St=~St;

always #3 K=~K;

always #2 M=~M;

endmodule

仿真波形如图8下。

图 8 SM图二进制乘法控制器仿真波形图

4.2分区算法测试平台与仿真

分区算法的测试平台和SM图的测试平台相同。波形如图9下。

图 9划分算法二进制乘法控制器仿真波形

- 状态机综合

5.1 SM图实现

下面再次观察乘法器控制器的SM图。我们可以使用两个D触发器和一个组合逻辑电路实现此SM图。状态赋值为：AB=00代表S0。AB=01代表S1，AB=10代表S2，AB=11代表S3。

我们可以通过追溯SM图中的链路得到乘法器控制器的逻辑方程和下一状态方程进行化简。首先考虑控制信号。只有在状态S0下且St为真时，Load才为真，因此，Load=S0St=A'B'St。同理，只有在状态S1下且M为真时，Ad才为真。因此，Ad=A'BM。在状态S3，Moore电路输出Done信号，因此Done=S3=AB。下一状态表达式可以通过观察SM图和状态赋值得出。总之，乘法器控制器的逻辑方程和A,B的下一状态方程为：

5.2状态机状态转移表

表中给出了乘法器控制器的状态转移表，每一行都与SM图中的一条链路相对应。因为状态S0有两个输出通路，所以表中对应有两行对应于当前状态S0。第一行对应St=0输出通路，所以下一状态为S0，且输出也为0，第二行对应St=1的输出通路，所以下一状态为01并且输出为1000，由于在状态S1，S2，S3中没有对St进行检测，所以在对应的行中就不用考虑St，对于每一行的输出可以根据SM图中相应的链接路径来确定。

5.4状态机综合电路图

图 10 SM图综合电路图

从综合产生的电路可以看出控制器的组合电路有5个不同的输入（A,B,St,M,K）。生成4个控制信号Done，Load，Sh和Ad，两个下一状态信号A_2,B_2如图10所示。

5.5分区算法综合电路图

图 11划分算法综合电路图

由图11可见，分区算法状态机设计的电路采用了更多的寄存器进行设计，通过将4个状态分为2个子状态机，来降低功耗。

6结论

6.1 SM综合电路功耗分析

图 12 SM图二进制乘法控制器功耗分析

这里使用Vivado对电路进行综合后的功耗分析，由图12可见，片上动态功耗为1.540W,其中信号功耗为0.066W，逻辑部分功耗0.021W,输入输出功耗为1.453W。设备静态功耗为0.135W。片上总功耗为1.675W。

6.2分区算法状态机功耗分析

图 13分区算法二进制乘法控制器功耗分析

这里同样使用Vivado对分区算法状态机设计进行了功耗分析如图13所示，片上动态功耗0.620W，其中信号功耗为0.041W,逻辑功耗为0.024W；输入输出端口功耗为0.555W；设备静态功耗为0.114W；片上总功耗为0.734W。

相比SM图设计的状态机片上整体功耗降低了56.18%。

7参考文献